Agence du Numérique en Santé

2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris

T. 01 58 45 32 50

esante.gouv.fr

| Guide d’utilisation |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formulaire du test d’intrusion |  |  |  |  |
| Statut : Terminé | ¦ | Classification : Restreinte | ¦ | Version : v16c |

# HISTORIQUE et identification du document

| Identification du document |  |
| --- | --- |
| Référence ANS | ANS_Guide d'utilisation_test d'intrusion_LGO_v16c.docx |
| Classification | Restreinte |
| Nombre de pages | 22 |

| Historique de mises à jour du guide d’utilisation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Auteur | Commentaires / modifications |
| v1-v3 | Juin 2022 | ANS | Rédaction de la première version du guide d’utilisation, suivie d'une série de mises à jour itératives à la suite des échanges entre l'ANS et la DNS. |
| v4 | Juillet 2022 | ANS | Publication d'une première concertation sur les exigences de sécurité dans le cadre de la vague 2 Ségur et mise à jour du guide d’utilisation en conséquence. |
| v5-v7 | Novembre 2022 à janvier 2023 | ANS | Lancement de la phase pilote Ségur impliquant une mise à jour du guide d’utilisation. |
| v8 | Mars 2023 | ANS | Publication de la seconde concertation autour des exigences de sécurité dans le cadre de la vague 2 Ségur et mise à jour du guide d’utilisation. |
| v9-v10 | Juin 2023 | ANS | Lancement d’une série d’échanges entre l’ANS et la DNS ayant conduit à des mises à jour itératives du guide d’utilisation. |
| v11-v13 | Octobre 2023 à novembre 2023 | ANS | Organisation de webinaires en collaboration avec les éditeurs pour la revue des exigences du test d’intrusion impliquant la mise à jour du guide d'utilisation. |
| v14-v15 | Décembre 2023 | ANS | Échanges avec les éditeurs concernant les types d'applications, en particulier les architectures client lourd ("standalone", "2-tier" et "3-tier") impliquant la mise à jour du guide d’utilisation. |
| V16 | Décembre 2024 à janvier 2025 | ANS | Échanges avec les éditeurs concernant les points de contrôle du test d’intrusion impliquant la mise à jour du guide d’utilisation. |
| V16c | Avril 2025-Septembre 2025 | ANS | Échanges avec les éditeurs du couloir Officine concernant les spécificités de leurs architecture multiples. Ajout des entrants spécifiques aux LGO pour les tests d’intrusion. |

SOMMAIRE

HISTORIQUE et identification du document	1

1.	introduction	3

1.1	Le contexte du Ségur du Numérique en Santé	3

1.2	Objet du document	3

2.	Conditions & périmètre de réalisation du test d’intrusion	4

2.1	Prérequis	4

2.2	Déroulement du test d’intrusion	4

2.2.1	Phase de cadrage	4

2.2.2	Phase de réalisation des tests	5

2.2.2.1	Points de contrôle relatifs à la sécurité des composants de la solution	5

2.2.2.2	Cas d’applicabilité des solutions standalone	6

2.2.3	Phase de rapports	6

2.2.4	Phase d’audit(s) de contrôle éventuel	6

3.	Rôle de l’éditeur	6

3.1	Mise à disposition de l’environnement	7

3.2	Préparation du formulaire pour l’auditeur	7

3.3	Éléments à communiquer à l’auditeur	9

4.	Rôle de l’auditeur	9

4.1	Prérequis	10

4.2	Remplissage du formulaire	10

4.2	Génération PDF & Signature électronique	11

Annexe 1 : Définition et concepts généraux	12

Annexe 2 : Synthèse de rappel pour les éditeurs	16

Annexe 3 : Synthèse de rappel pour les auditeurs	17

Annexe 4 : Processus autour de la signature électronique	18

Annexe 5 : Vulnérabilités de l’OWASP et mapping des règles de sécurité du formulaire	0

# introduction

## 1.1	Le contexte du Ségur du Numérique en Santé

Le Ségur du Numérique en Santé a été créé dans l’objectif de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers pour mieux prévenir et mieux soigner. Ce programme viendra alimenter Mon espace santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d’une vision consolidée de son parcours de soins afin d’être acteur de sa santé. L’Etat a donc mis en place un mécanisme d’achat au bénéfice des acteurs de l’offre de soins, sous la forme d’un système ouvert et non sélectif (SONS) de référencements d’éditeurs de solutions logicielles.

La sécurité des données de santé est aujourd’hui au cœur des préoccupations. Il est par conséquent essentiel que les solutions logicielles proposées par les éditeurs permettent un partage sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers. Elles doivent notamment pouvoir s’interfacer de façon sécurisée avec les services numériques en santé tels que le Dossier Médical Partagé ou encore Mon espace santé. Ainsi, le référencement des solutions logicielles par les éditeurs est un prérequis à l’obtention d’un financement. Les éditeurs candidats au référencement doivent pour cela suivre un processus qui permet de s’assurer que leurs solutions respectent l’ensemble des exigences techniques et fonctionnelles décrites dans un dossier de spécifications de référencement (DSR) qui est mis à leur disposition.

## 1.2	Objet du document

Les éditeurs souhaitant candidater pour le référencement d’une solution qu’ils produisent doivent donc passer par un processus d’évaluation de la conformité de cette solution à des exigences portant sur la sécurité des systèmes d’information. La réalisation d’un test d’intrusion portant sur la solution candidate est notamment exigée. Celui-ci donne lieu au remplissage d’un formulaire par l’auditeur qui permet de fixer le périmètre du test et atteste des résultats obtenus. Il constitue une preuve requise pour le référencement Ségur.

Le présent document vise à décrire le mode opérationnel à suivre pour réaliser ce test d’intrusion et transmettre le formulaire complété dans ce cadre.

# Conditions & périmètre de réalisation du test d’intrusion

## 2.1	Prérequis

Le test d’intrusion doit être réalisé par un prestataire d’audit, à la demande de l’éditeur. Afin de garantir les compétences du prestataire d’audit sélectionné et ainsi l’équité du processus, il est demandé de faire appel à un prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifié (PASSI : https://cyber.gouv.fr/produits-services-qualifies?sort_bef_combine=nom_du_fournisseur_ASC&field_type_service_value%5Bpassi%5D=passi&categorie_psq=).

Cette prestation est à la charge de l’éditeur candidat au référencement de sa solution.

|  | La réalisation d’un audit PASSI (conditions de réalisation spécifiques et auditeur certifié PASSI) n’est pas requise. L’unique prérequis est de faire réaliser le test d’intrusion par un organisme qualifié PASSI. |
| --- | --- |

## 2.2	Déroulement du test d’intrusion

Le test d’intrusion se déroule généralement sur une période d’une semaine. Il se découpe en trois phases représentées sur le schéma ci-dessous :

### 2.2.1	Phase de cadrage

L’audit technique doit être précédé d’une phase de cadrage organisée par l’éditeur pour planifier avec le prestataire sélectionné l’audit à réaliser.  Ce cadrage doit permettre d’établir les modalités de réalisation de l’audit et de valider notamment :

- Les dates de réalisation de l’audit, l’environnement mis à disposition, les personnes à contacter ;

- Les éléments décrivant le fonctionnement nominal de la solution et toute information utile à l’auditeur ;

- Les prérequis nécessaires pour l’auditeur à la réalisation de l’audit (cf. Chapitre 3. Rôle de l’éditeur).

|  | Si l'application possède plusieurs types d'environnements (ex : application Web et application mobile), un formulaire doit être complété pour chaque partie (ex : un formulaire pour l'application Web et un second pour l'application mobile). Exception : Si un type d'architecture est dédié à une partie de l'application ne traitant aucune donnée de santé à caractère personnel (par exemple : la partie mobile pour la commande en rayon), il n'est pas nécessaire de remplir un formulaire pour ce type d’architecture. |
| --- | --- |

Recommandation

Lors de la phase de cadrage, il est recommandé de prévoir une clause de revoyure avec l’auditeur pour les exigences non validées lors du test d’intrusion. En effet, il sera demandé à l’auditeur d’intervenir une seconde fois (réalisation d’un contre audit) afin de vérifier si des mesures de sécurité ont été implémentées sur les exigences précédemment non validées.

### 2.2.2	Phase de réalisation des tests

Durant cette phase, l'auditeur adopte le rôle d'un attaquant potentiel cherchant à identifier les vulnérabilités de l'application. En vue de vérifier des points de contrôle spécifiques, il disposera d'un accès à des éléments de l'application afin d'approfondir son analyse. La durée de la phase de test fluctue en accord avec la complexité de la solution, cependant, en moyenne, elle s'étend sur environ une semaine.

La majorité des points à contrôler sont basés sur le référentiel de l’Open Web Application Security Project - OWASP (cf. Annexe 1 : Définition et concepts généraux & cf. annexe 5).

Ils sont listés dans le formulaire à compléter par l’auditeur :

- 15 points de contrôle communs à toutes les solutions : Ceux-ci doivent être obligatoirement analysés par l’auditeur quelle que soit la solution concernée ;

- 20 à 23 points de contrôle spécifiques au type de la solution (application web, application mobile, client lourd avec une architecture à trois tiers ou plus et client lourd avec une architecture à moins de trois tiers et/ou aux solutions standalone).

Les points de contrôles au niveau du formulaire du test d’intrusion sont répartis en trois catégories :

- Gravité haute : La non-conformité au point de contrôle attendu est éliminatoire. L’éditeur ne sera pas éligible au référencement dans ce cas ;

- Gravité moyenne : Jusqu’à 10 réponses négatives à des points de contrôles de gravité moyenne peuvent être acceptées au maximum sans remettre en cause l’éligibilité au référencement sur l’ensemble du formulaire du test d’intrusion ;

- Non applicable (NA) : Points de contrôle s’appliquant uniquement aux clients lourds avec une architecture moins de trois tiers et/ou aux solutions standalone et bien qu'ils doivent être évalués, ils ne sont pas pris en compte dans le processus de référencement. Cette exclusion découle de l'incompatibilité entre la nature de l'architecture et les critères de contrôle.

Si un ou plusieurs manquements aux règles de sécurité sont présents, ces derniers doivent être corrigées avant la fin du processus de référencement afin de garantir la conformité aux seuils de validation définis ci-dessus (Aucune réponse négative pour les points de contrôle de gravité haute et jusqu'à un maximum de 10 réponses négatives pour les points de contrôle de gravité moyenne).

### 2.2.2.1	Points de contrôle relatifs à la sécurité des composants de la solution

Les points de contrôle C14 et C15 portent exclusivement sur les vulnérabilités publiques déjà déclarées et identifiées publiquement (enregistrées avec un numéro CVE : https://nvd.nist.gov/vuln/search) des composants de la solution, et dont les codes d’exploitation publiés pourraient être utilisés. Les vulnérabilités propres à la solution auditée elle-même découvertes dans le cadre de ce test d’intrusion et qui pourraient faire l’objet du calcul d’un score CVSS (Common Vulnerability Scoring System) (cf. Annexe 1 : Définition et concepts généraux) sont exclues du périmètre.

En cas de vulnérabilité majeure découverte sur la solution ayant un score CVSS v3 supérieur ou égal à 8, l'auditeur doit en informer l'éditeur qui transmettra l'information au CERT Santé.

Par ailleurs, l’auditeur peut réévaluer le score CVSS d’une vulnérabilité, en particulier s’il juge qu’elle n’est pas exploitable en raison du contexte applicatif de la solution ou si des mesures de sécurité ont été mises en place pour la protéger. Dans ce cas, il est possible de valider la règle de sécurité en incluant dans les commentaires une justification de ce choix.

### 2.2.2.2	Cas d’applicabilité des solutions standalone

Certains points de contrôle ne sont potentiellement pas applicables aux architectures de type standalone (cf. Annexe 1 : Définition et concepts généraux). Puisque ce type de logiciels embarque l’ensemble des composants nécessaires à leur fonctionnement, les notions de « client » et de « serveur » présentes dans certains points de contrôle ne sont pas pertinentes pour les architectures de type standalone. Les points de contrôle potentiellement concernés sont ainsi à adapter par l’auditeur.

### 2.2.3	Phase de rapports

Une fois les tests finalisés, l’auditeur constituera le rapport du test d’intrusion en remplissant le formulaire. Ce document regroupera l’ensemble des résultats du test d’intrusion ainsi que le référencement de l’application.

De plus, cette phase aura pour finalité d’échanger sur le rapport du formulaire du test d’intrusion. En effet, si un ou plusieurs manquements aux règles de sécurité sont relevés, l’objectif de l’auditeur sera de transmettre les résultats du test d’intrusion à l’éditeur en lui expliquant :

- Les détails techniques des vulnérabilités identifiées ;

- L’impact potentiel des manquements aux règles de sécurité et un niveau de risque associé ;

- Les solutions concrètes permettant de corriger les potentielles failles ;

- La définition des prochaines étapes (définition d’une date permettant d’évaluer de nouveau les vulnérabilités recensées lors d’un audit de contrôle).

### 2.2.4	Phase d’audit(s) de contrôle éventuel

Dans le cas où l'éditeur doit apporter des corrections aux vulnérabilités de sa solution pour se conformer au seuil de validation des points de contrôle de gravité haute et/ou moyenne du test d’intrusion, il doit informer l’auditeur des vulnérabilités corrigées.

Ensuite, l’auditeur teste de nouveau ces points pour vérifier les corrections et met à jour le rapport du test d’intrusion avec les résultats obtenus. Une version actualisée du formulaire, incluant tous les résultats du test ainsi que le référencement de l’application, est ensuite fournie.

# Rôle de l’éditeur

L’éditeur intervient essentiellement en amont de l’audit afin d’assurer sa préparation. Cette phase est essentielle afin que l’auditeur dispose de l’ensemble des éléments nécessaires et soit ainsi en mesure de réaliser l’ensemble de la prestation dans les conditions attendues et dans le respect des délais prévus.

## 3.1	Mise à disposition de l’environnement

Concernant l’environnement mis à disposition pour la réalisation de l’audit, il est notamment indispensable de prévoir les éléments suivants :

- Le périmètre du test d’intrusion doit être parfaitement cadré pour limiter les impacts sur l’application ou le système d’information. Ainsi, la prestation doit être réalisée de préférence sur un environnement « iso-prod » (tel qu’un environnement de développement, de test, etc.) plutôt que sur un environnement de production ;

- L’application testée doit correspondre à la même version majeure que celle en production (données similaires, niveau de sécurité suffisant, paramétrage identique, etc.) afin d’obtenir une vision réaliste de la sécurité ;

- Il est essentiel de donner les moyens à l’auditeur de tester le produit tel qu’il est commercialisé que ce soit en tant qu’application web installée localement sur l’appareil d’un utilisateur ou déployée à distance via une plateforme de virtualisation (ex : Citrix, etc.). Une désactivation de l’ensemble des dispositifs de sécurité (WAF, sondes, passerelles, etc.) est nécessaire, s'ils ne font pas partie de la solution commercialisée.

- Le formulaire du test d’intrusion se concentre sur l'évaluation des vulnérabilités et des failles de sécurité au niveau logiciel. Ainsi, les parties matérielles des solutions (borne physique, poste d’un usager, etc.) sont exclues du test d’intrusion.

## 3.2	Préparation du formulaire pour l’auditeur

Pour assurer la complétude du formulaire, l’éditeur doit renseigner l’ensemble des informations propres à son application* dans le formulaire du test d’intrusion (fichier Excel, onglet « 1 – Résultat Formulaire »).  L’éditeur informera l’auditeur du type d’application correspondant à sa solution conformément au logigramme ci-dessous. L’auditeur vérifiera que l’éditeur a bien respecté les règles de ce logigramme :

*Les définitions détaillées des architectures 2-tiers et 3-tiers sont explicitées dans l'annexe 1

## 3.3	Éléments à communiquer à l’auditeur

Pour assurer la réalisation de la prestation, l’éditeur doit communiquer à l'auditeur :

|  | Dans le cas des applications de type clients lourds, il est essentiel que les auditeurs disposent de toutes les informations permettant de faciliter la prise en main de l’outil dès la phase de cadrage afin d’éviter toute perte de temps lors de la réalisation de l’audit et limiter ainsi les dépassements des délais de la prestation. |
| --- | --- |

Une fois le formulaire rempli, celui-ci sera généré sous forme de PDF puis signé électroniquement par l’auditeur et sera retourné à l'éditeur qui le déposera sur l’outil Convergence. Une fiche de synthèse des éléments ci-dessus est mise à disposition en Annexe 2 : Synthèse de rappel pour les éditeurs.

Durée de validité

Le formulaire de test d’intrusion doit être daté de moins d'un an à date de dépôt sur Convergence.

Outre ces prérequis, dans l'optique de permettre un audit approfondi et efficace, l'éditeur pourra mettre à disposition de l'auditeur tous les détails et informations qu’il juge pertinents concernant la solution à référencer (ex : Dossier d’Architecture Technique, documentation du projet, schémas techniques, etc.).

# Rôle de l’auditeur

L’auditeur intervient sur la phase de la réalisation de l’audit. Cette phase est essentielle afin que l’auditeur réalise l’ensemble des tests et puisse permettre de vérifier si la solution de l’éditeur est sécurisée.

## 4.1	Prérequis

Lors de la phase de cadrage, l’auditeur doit s’assurer que l’ensemble des éléments lui permettant d’assurer la réalisation de la prestation lui ont été transmis (ou le seront au début de la phase de test dans le cas des logs).

Les éléments suivants doivent notamment lui être communiqués par l’éditeur (Cf. tableau. 3.3	Eléments à communiquer à l’auditeur) :

- L'application, une URL, ou une IP ;

- Plusieurs comptes avec différents niveaux de privilèges (compte utilisateur, compte à privilège) ;

- Un MIE clé ou carte FIDO2 NFC préalablement enrôlé sur un compte de la solution et sur une identité du test du bac à sable PSC ;

- Un proxy PSC utilisé par la solution ;

- Une extraction des logs techniques portant sur les tests réalisés lors du premier jour opérationnel afin de vérifier les tentatives d’authentification, la présence de données sensibles et le format des événements. Ces logs doivent être mis à disposition le plus rapidement possible par l’éditeur.

- Une matrice des flux spécifiant les flux essentiels au fonctionnement du système ;

- La liste des comptes génériques.

En complément, l’auditeur pourra demander à l’éditeur lors de la phase de cadrage toute information jugée utile à la réalisation du test d’intrusion. Cette phase est essentielle afin de bien cadrer avec l’éditeur les éléments entrants à produire pour plus d’efficacité lors de la phase d’audit.

## 4.2	Remplissage du formulaire

Il est attendu de la part de l’auditeur de tester l’ensemble des points de contrôle listés dans le formulaire de test d’intrusion et d’évaluer la conformité de l’application à ces différents points. Il peut alors renseigner le formulaire de test d’intrusion.  Plusieurs périmètres sont couverts dans le formulaire afin de donner une vision complète du niveau de sécurité de l'application. Les consignes suivantes doivent impérativement être respectées :

## Génération PDF & Signature électronique

Une fois le formulaire rempli, un fichier PDF reprenant les éléments qu’il contient doit être généré à partir de la macro du formulaire du test d’intrusion puis signé électroniquement, avec l’approbation d’un TSP (Trust Service Provider). Pour apposer cette signature électronique, deux options sont possibles (détails des étapes disponibles dans l’annexe 4 : processus autour de la signature électronique) :

- Via une application bureautique telle qu’Adobe avec un certificat de signature délivré par un TSP ;

- Via une plateforme de signature électronique reconnue telle que DocuSign, Docaposte, YouSign, etc. ;

Ce fichier signé électroniquement, avec l’approbation du TSP via un certificat de signature ou via une plateforme de signature électronique, constitue une preuve essentielle que l’éditeur devra soumettre dans le cadre de sa candidature pour le référencement Ségur.

En plus du rapport, dans le cas où certains points de contrôles auraient été jugés non conformes, l’auditeur pourra proposer à l’éditeur des mesures correctives à mettre en œuvre. Une fiche de synthèse avec les principaux éléments qui concernent l’auditeur est mise à disposition en Annexe 3 : Synthèse de rappel pour les auditeurs.

## Annexe 1 : Définition et concepts généraux

Ce guide d’utilisation ainsi que le formulaire du test d’intrusion font référence à des concepts précis de la sécurité des systèmes d’information. Ainsi, certaines précisions et définitions sont proposées ci-dessous afin d’assurer une compréhension commune pour faciliter leur compréhension.

Donnée sensible (est considérée comme telle) :

- Toute donnée à caractère personnel, qu'elle soit ou non de santé ;

- Toute information participant à la sécurité du système d'information constitué par le système seul ou le système d’information auquel il participe.

Opération sensible, dans l'utilisation du système (est considérée comme telle) :

- Tout déclenchement d'action susceptible d'induire directement ou indirectement l'enregistrement, l'affichage, la transmission, la modification ou l'effacement d'information sensible, sauf à ce que l'analyse de risque du système ait déterminé que l'action déclenchée sur les informations considérées n'était pas porteuse d'enjeu particulier ;

- Tout déclenchement d'action susceptible d'induire des effets négatifs sur la santé de patients ;

- Tout autre déclenchement d'action identifiée par l'analyse de risque du système comme devant faire l'objet de mesures de protection et/ou de contrôle renforcées.

L'Open Web Application Security Project (OWASP) est une fondation à but non lucratif qui œuvre à l'amélioration de la sécurité des logiciels. La fondation OWASP est une source d’information mondialement reconnue par les spécialistes et suivie par les développeurs pour sécuriser les applications de type web.

La réalisation du test d’intrusion dont il est question dans le présent document et les thématiques abordées dans le formulaire associé se basent essentiellement sur le Top 10 de l'OWASP. Il s’agit d’un classement de référence des principales attaques rencontrées sur les applications web notamment :

| A01:2021 – Broken Access Control | A06:2021 – Vulnerable and Outdated Components |
| --- | --- |
| A02:2021 – Cryptographic Failures | A07:2021 – Identification and Authentication Failures |
| A03:2021 – Injection | A08:2021 – Software and Data Integrity Failures |
| A04:2021 – Insecure Design | A09:2021 – Security Logging and Monitoring Failures |
| A05:2021 – Security Misconfiguration | A10:2021 – Server-Side Request Forgery (SSRF) |

Score CVSS v3 (Common Vulnerability Scoring System) : système standardisé de notation des vulnérabilités établi par le FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams). Il attribue à une vulnérabilité un score, qui est entre 0 et 10, en fonction de plusieurs critères, tels que la complexité de l’exploitation, l’impact sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données, et d’autres facteurs. Plus le score est élevé, plus la vulnérabilité est critique (niveau faible, moyen, élevé ou critique).

TSP (Trust Service Provider) : Un TSP est un fournisseur de services de confiance qui fournit des certificats numériques utilisés pour authentifier et sécuriser les signatures électroniques. Ces certificats sont associés à une identité spécifique (par exemple, une personne ou une organisation) et contiennent des informations telles que la clé publique de cette identité, des données d'authentification, et sont signés numériquement par l'autorité de certification. Le TSP joue un rôle essentiel en vérifiant l'identité du titulaire du certificat avant de lui délivrer un certificat de signature. Cela assure la confiance dans les signatures électroniques, car elles sont associées à des identités vérifiées.

Client – serveur : architecture désignant la séparation des tâches d’une application entre deux entités distinctes et cloisonnées. Le côté client désigne l’ensemble des composants logiciels manipulés par les utilisateurs. Le côté serveur désigne l’ensemble des composants logiciels responsables des traitements, c’est-à-dire l’implémentation de la logique métier, et de l’accès aux données.

Exemple générique d'application client-serveur : Système où les clients (utilisateurs) se connectent à un serveur pour demander des services ou des ressources. Le serveur fournit ces services ou ressources en réponse aux requêtes des clients. Cette architecture est utilisée dans une variété d'applications, telles que la messagerie instantanée, le partage de fichiers, les services de bases de données, etc. Les clients envoient des requêtes au serveur, qui les traite et renvoie des réponses appropriées. Les clients interagissent avec le serveur pour obtenir des informations ou effectuer des actions, ce qui permet une distribution efficace des services et des ressources.

Application standalone : à différencier du client lourd, une application standalone est un logiciel embarquant sur le même hôte l’ensemble des composantes nécessaires à son fonctionnement, et en particulier :

- Les traitements – implémentation de « l’intelligence » du logiciel, responsable de toute la logique métier et garant du fonctionnement de l’application ;

- La gestion du stockage des données.

Ces applications, du fait de leur architecture, déportent les responsabilités en matière de sécurité sur l’infrastructure hôte.

Dans le cas d’une solution standalone, l’auditeur devra considérer pour les exigences suivantes que le « client » et le « serveur » sont deux composantes du même hôte :

| ID | Nom court | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| C8 | Directory traversal | En l'absence de notion de « serveur », l’accès aux ressources doit quand même être contrôlé. Aucun utilisateur ne doit pouvoir accéder sur l’hôte aux dossiers/répertoires sur lesquels il n’a pas les droits. |
| C12 | Composition des journaux | En l'absence de notion de « serveur », chaque événement de journalisation est géré sur l’hôte. |
| C13 | Journalisation des événements | En l'absence de notion de « serveur », les événements de sécurité sont journalisés sur l’hôte. |
| C18 | Prévention des injections côté client | En l'absence de notion de « client », il s’agit de protéger l’hôte des injections en mettant en place un filtrage des entrées utilisateurs et un mécanisme d’encodage des données. |
| T1 | Stockage des données | En l'absence de notion de « client », il faut vérifier que l’hôte ne stocke aucun secret en clair dans les binaires ou les fichiers accessibles aux utilisateurs. |
| T7 | Configuration des réponses | En l'absence de notion de « serveur », il faut vérifier que les pages d’erreur ne retournent pas d’informations sensibles, notamment des informations permettant d’identifier les composants et technologies utilisés par l’hôte. |

Dans le cas d’une solution standalone, s’il n’y a aucun échange d’informations ou aucune communication avec un serveur, les exigences ci-dessous sont non applicables :

| ID | Nom court |
| --- | --- |
| C17 | Cryptographie |
| T15 | Durcissement du serveur |
| T16 | Connexion au serveur |
| NA1 | Authentification côté serveur |
| NA3 | Contrôles côté serveur |
| NA4 | Prévention des injections côté serveur |
| NA6 | Connexion au serveur |

Architecture 2-tiers : c’est une architecture qui se compose de deux principales couches : la couche client et la couche serveur. Dans cette architecture, le client réalise directement les requêtes sur le serveur de base de données.

Architecture 3-tiers : c’est une architecture qui se compose de trois principales couches : la couche client, la couche applicative et la couche données. Dans cette architecture, le client réalise les requêtes sur la couche applicative qui requête elle-même le serveur de base de données.

Journaux techniques : Journaux (logs) contenant des informations relatives au fonctionnement des SI (ex : logs des serveurs, des applications, des composants matériels, etc.) Ils comprennent généralement des détails sur les erreurs, les défaillances, les performances, les données de débogage, l'activité du réseau, etc.

Journaux métiers : Journaux (logs) contenant des informations liées aux activités, aux opérations spécifiques aux métiers, et peuvent englober des données relatives aux transactions, aux utilisateurs, aux applications, etc. qui sont essentielles dans le contexte des activités d'une entreprise.

Secret : donnée sensible et protéiforme caractérisée par son usage dans les processus d’authentification des utilisateurs et de contrôle d’accès à des ressources et/ou fonctionnalités de composants système ou applicatif. Elle peut désigner des identifiants de comptes, identifiants de session, des mots de passe, clés de chiffrement (privées), clés d’API, jetons d’authentification, etc.

## Annexe 2 : Synthèse de rappel pour les éditeurs

- Le test d’intrusion doit être effectué par un prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifié (PASSI) ;

- Lors de la phase de cadrage, il est recommandé de prévoir une « clause de revoyure » avec l’auditeur afin de valider les corrections effectuées dans l’hypothèse où certaines exigences ne seraient pas validées lors du test d’intrusion ;

- La prestation est à réaliser de préférence dans un environnement iso-prod (tel qu’un environnement de développement, de test, etc.) ;

- L'application testée doit correspondre à la même version majeure que celle en production ;

- L’auditeur ne doit pas être limité par les dispositifs de sécurité (WAF, sondes, etc.), ceux-ci doivent impérativement être désactivés s'ils ne font pas partie de la solution commercialisée ;

- L’éditeur doit compléter dans le formulaire du test d’intrusion l’ensemble des informations propres à son application dans l’onglet « 1 – Résultat Formulaire » ;

- Le formulaire atteste de la réalisation du test d'intrusion. Il doit être complété puis signé électroniquement par l’auditeur dans un format PDF qu’il aura généré en suivant les indications du formulaire. Ce document constitue une preuve à fournir dans le cadre de la candidature au référencement Ségur ;

- Selon le type d’application, l’éditeur doit communiquer à l’auditeur l’ensemble des informations recensées dans le tableau suivant :

L’ensemble de ces informations doivent être transmises dès la phase de cadrage afin de faciliter le travail de l’auditeur et limiter les échanges lors de la phase de tests qui pourraient occasionner un dépassement des délais prévus pour la prestation.

## Annexe 3 : Synthèse de rappel pour les auditeurs

- Le test d’intrusion doit être effectué par un prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information qualifié (PASSI). Cependant il ne s’agit pas d’un audit PASSI (la certification PASSI n’est pas requise pour l’auditeur et les conditions de réalisation du test d’intrusion ne sont celles d’un audit PASSI) ;

- Lors de la phase de cadrage, il est recommandé de prévoir une « clause de revoyure » avec l’auditeur afin de valider les corrections effectuées dans l’hypothèse où certaines exigences ne seraient pas validées lors du test d’intrusion ;

- Le formulaire atteste de la réalisation du test d'intrusion. Il doit être complété puis signé électroniquement par l’auditeur dans un format PDF qui peut être généré en suivant la macro du formulaire. La signature doit être approuvée par TSP (Trust Service Provider) via un certificat de signature ou via une plateforme de signature électronique. Ce document à transmettre à l’éditeur constitue la preuve que celui-ci devra fournir dans le cadre de la candidature au référencement Ségur ;

- Uniquement deux onglets du formulaire doivent être obligatoirement remplis par les auditeurs : l’onglet « Base commune » ainsi que l’onglet correspondant au type de l'application auditée ;

- Un formulaire doit être réalisé par type d’application ou type d’environnement ;

- Pour chaque point de contrôle, la conformité de l’application doit être évaluée et consignée dans le formulaire ;

- Les notes « N/A » et « Non » à l’évaluation de conformité de l’application nécessite impérativement une justification dans la colonne commentaire ;

- Il est essentiel de s’assurer que les informations suivantes ont bien été transmises par l’éditeur en amont de la phase de tests :

L’ensemble de ces informations doivent être transmises dès la phase de cadrage afin de faciliter le travail de l’auditeur et limiter les échanges lors de la phase de tests qui pourraient occasionner un dépassement des délais prévus pour la prestation.

## Annexe 4 : Processus autour de la signature électronique

Signature électronique avec certificat délivré par un TSP

Signature électronique via une plateforme de signature

## Annexe 5 : Vulnérabilités de l’OWASP et mapping des règles de sécurité du formulaire

La majorité des points à contrôler sont basés sur le référentiel du Top 10 de l’Open Web Application Security Project - OWASP (cf. Annexe 1 : Définition et concepts généraux). Ainsi, la description et les liens des principales vulnérabilités de l’OWASP et du formulaire du test d’intrusion se retrouvent dans le tableau ci-dessous :

| Top 10 des risques de sécurité | Descriptions des vulnérabilités | ID Base commune | ID application Web | ID application mobile | ID client lourd 3Tiers ou plus | ID Client Lourd < 3Tiers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Contrôles d’accès défaillants | Failles de sécurité sur les droits des utilisateurs. Les attaquants peuvent exploiter ces vulnérabilités pour accéder à d'autres utilisateurs, données, ou exécuter une fonctionnalité métier en dehors des limites de l’utilisateur authentifié. Exemple de vulnérabilités : CWE-35 Path Traversal, ex. CVE-2023-31179 CWE-352 Cross-Site Request Forgery (CSRF), ex. CVE-2023-30525 CWE-601 URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect'), ex. CVE-2022-29272 | C8 | W1, W8, W21, W22 | M16, M18, M19 | T6, T9, T10, T11, T14, T15, T16, T17 | D5, D8, D9, D10, D11, NA1, NA2, NA3 |
| - Défaillances cryptographiques | Vulnérabilités liées au chiffrement (flux réseaux, base de données, informations sensibles, etc.) et à ses erreurs. Elles résultent d’algorithmes / de protocoles désuets ou faibles, d’une mauvaise gestion des clés de chiffrements, de l’absence de fonction de hash ou de mauvaise validation des certificats. Exemple de vulnérabilités : CWE-326 Inadequate Encryption Strength, ex. CVE-2023-21443 CWE-331 Insufficient Entropy, ex. CVE-2022-33756 CWE-523 Unprotected Transport of Credentials, ex. CVE-2022-31805 | C16 | W18 | M10 | X | X |
| - Injection | Vulnérabilités liées à l’injection de données non fiables dans l’application pouvant mener à l’exécution de commandes. Les attaquants introduisent des données malveillantes et peuvent en conséquence, voir, modifier et supprimer des données métiers ou nécessaires au bon fonctionnement d’une application et même obtenir le contrôle du serveur. Exemple de vulnérabilités : CWE-20 Improper Input Validation CVE-2023-31047 CWE-79 Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'), ex. CVE-2023-31807 CWE-89 Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'), ex. CVE-2023-31038 | C18 | W23 | M20 | T15, T17, T12 | D9, D11, NA4 |
| - Conception non sécurisée | Défauts au niveau de la conception de l’application et de l’architecture logicielle (architecture en 2-tiers, accès direct à une base de données, serveur exposé, etc.) L'absence de prise en compte des risques commerciaux liés à un logiciel ou à un système en cours de développement, ainsi que l'incapacité à déterminer le niveau de sécurité requis, sont des facteurs qui peuvent contribuer à une conception non sécurisée. Exemple de vulnérabilités : CWE-313 Cleartext Storage in a File or on Diskv, ex. CVE-2023-0114 CWE-434 Unrestricted Upload of File with Dangerous Type, ex. CVE-2023-30266 CWE-522 Insufficiently Protected Credentials, ex. CVE-2023-30776 | C14, C15 | W2, W17 | M3, M4, M5, M6, M7 M11 | T1, T2, T5, T22 | D1, D2, D15 |
| - Mauvaise configuration de sécurité | Failles liées à une mauvaise configuration sécurisée des serveurs, applications, base de données ou Framework, etc. Les failles les plus courantes sont le manque de durcissement, des autorisations mal configurées, des fonctions superflues tolérées ou installées, des mots de passe par défaut ou l’absence de mises à jour. Exemple de vulnérabilités : CWE-260 Password in Configuration File, ex. CVE-2016-7043 CWE-547 Use of Hard-coded, Security-relevant Constants, ex. CVE-2023-1712 CWE-611 Improper Restriction of XML External Entity Reference, ex. CVE-2023-28680 | C9 | W5, W6, W8, W9, W10, W11, W12, W13, W14, W15, W16 | M1 M9, M12, M13, M14, M15, M16 | T7, T8, T15, T18, T19, T21 | D6, D7, D9, D12, D13, D14 |
| - Composants vulnérables et obsolètes | Présence de logiciels vulnérables qui ne sont plus supportés / obsolètes. Les configurations des composants ou des serveurs ne sont pas sécurisés (mise à jour des versions, présence de vulnérabilité non patchées, etc.) Exemple de vulnérabilités: CWE-1035 Using Components with Known Vulnerabilities CWE-1104 Use of Unmaintained Third-Party Components | C14, C15 | X | M2 | X | X |
| - Identification et authentification de mauvaise qualité | Erreurs d’authentification en raison de problématiques de conception ou d’implémentation lors de la confirmation de l'identité, de l'authentification et de la session de l'utilisateur Les failles les plus courantes sont la présence de mot de passe faibles ou stockés en clair / faiblement chiffrés, des sessions d’utilisateurs qui ne sont pas invalidées correctement ou des identifiants de session exposés, etc. Exemple de vulnérabilités : CWE-287 Improper Authentication, ex. CVE-2023-32243 CWE-521 Weak Password Requirements, ex. CVE-2023-22451 CWE-613 Insufficient Session Expiration, ex. CVE-2023-28003 | C3, C5, C7 | W3, W4 | X | T14 | D10 |
| - Manque d'intégrité des données et du logiciel | Vulnérabilités concernant les mises à jour logiciel, les données critiques et les pipelines CI/CD dont l’intégrité n’est pas vérifiée (plug-ins, bibliothèques ou modules issus de sources non vérifiables ou non fiables). Les fonctions de mises à jour automatiques des applications sans vérification d’intégrité font aussi partie de ces failles. Exemple de vulnérabilités: CWE-353 Missing Support for Integrity Check, ex. CVE-2021-28546 CWE-494 Download of Code Without Integrity Check, ex. CVE-2023-22635 CWE-502 Deserialization of Untrusted Data, ex. CVE-2023-26779 | X | W19 | X | X | X |
| - Carence des systèmes de contrôle et de journalisation | Journalisation et de surveillance insuffisantes des événements telles que les traces d’audit, les alertes / erreurs générées, les journaux liés à l’authentification, etc. Exemple de vulnérabilités : CWE-117 Improper Output Neutralization for Logs, ex. CVE-2020-4072 CWE-532 Insertion of Sensitive Information into Log File, ex. CVE-2023-31207 CWE-778 Insufficient Logging, ex. CVE-2021-32680 | C10, C11, C12, C13 | X | M8 | X | X |
| - Falsification de requête côté serveur | Une faille SSRF se produit lorsqu'une application web récupère une ressource distante sans valider l'URL fournie par l'utilisateur. Elle permet à un attaquant de contraindre l'application à envoyer une requête élaborée à une destination inattendue, même si elle est protégée par un pare-feu, un VPN ou un autre type de liste de contrôle d'accès au réseau (ACL). Exemple de vulnérabilité : CWE-918: Server-Side Request Forgery (SSRF), ex. CVE-2023-27161 | X | W7 | X | T16 | D10 |